Miejska Przychodnia "Widzew"Adres:‎

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 157

92-332 Łódź

www.mpwidzew.pl, e-mail mpwidzew@lekarz.lodz.pl

S P E C Y F I K A C J A   I S T O T N Y C H    W A R UN K Ó W 
 Z A M Ó W I E N I A

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na:

dostawa i montaż aparatury medycznej z wyposażeniem 
w pomieszczeniach  Miejskiej Przychodni „Widzew” w Łodzi 
przy al. Piłsudskiego 157

sprawa nr MP"W"-ZP/PN/02/2014

Zatwierdzam:

Łódź, dnia 07.11.2014 r.

S P E C Y F I K A C J A   I S T O T N Y C H    W A R UN K Ó W 
Z A M Ó W I E N I A

| 33100000-1 | Urządzenia medyczne |  |
| --- | --- | --- |
| 33192100-3 | Łóżka do użytku medycznego |  |
| 33192200-4 | Stoły medyczne |  |

Spis treści
Część A – Wytyczne dla Wykonawców do sporządzenia oferty

I.	NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

II. 	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

III.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

IV.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

V.	OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

VI.	WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MA DOSTARCZYĆ
WYKONAWCA W CELU  POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

VII.	INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCĄ ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCĄ

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY

WYBORZE OFERTY WRAZ  Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
           OCENY OFERT

XIV.   INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
           DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

XV.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO

TREŚCI ZAWIERANEJ  UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE 
          WARUNKI UMOWY ALBO  WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD 
           WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
           PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH,

O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT.  7..

XIX.    ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ I STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO.

XX.      INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH

XXI.     INFORMACJE ODNOŚNIE TRYBU OTWARCIA OFERT I ZASAD OCENY

XXII.   USTALENIA KOŃCOWE

- SIWZ część A –  Wytyczne dla Wykonawców do sporządzenia oferty;

- SIWZ część B –  Załączniki do oferty nr 1-19.

Część A – Wytyczne dla Wykonawców do sporządzenia oferty

I.  NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający :	Miejska Przychodnia "Widzew"Adres:‎

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 157

92-332 Łódź

tel./fax. (042) 674 75 88

www.mpwidzew.pl, e-mail mpwidzew@lekarz.lodz.pl

II.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o wartości poniżej 207 000  euro.

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 w/w Ustawy.

III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż aparatury medycznej 
z wyposażeniem w pomieszczeniach Miejskiej Przychodni „Widzew” w Łodzi przy 
al. Piłsudskiego 157, zgodnie z przedstawioną dokumentacją projektową przedmiotu zamówienia – Załączniki  w części B SIWZ.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż n/w zestawu aparatury:

Pakiet nr 1: densytometr rtg cyfrowy

Pakiet nr 2: stół ortopedyczny

zgodnie z przedstawionym opisem technicznym przedmiotu zamówienia oraz minimalnymi parametrami – załącznik nr 2 w części B SIWZ.

Nomenklatura – Wspólny słownik zamówień CPV:

| 33100000-1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 33192100-3 |  |  |
| 33192200-4 |  |  |

Przedstawione w załączniku nr 2 części B SIWZ cechy techniczne przedmiotu zamówienia określają typ wymaganego przez Zamawiającego sprzętu (przykład produktu spełniającego oczekiwania). Oznacza to, iż oferowany sprzęt musi spełniać określone w załączniku parametry. Parametry urządzeń mogą być korzystniejsze, nie mogą być gorsze niż określone w SIWZ.

W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w sprzętu lub równoważnego.

Oprogramowanie przedstawione w SIWZ bądź równoważne (kompatybilne z posiadanym systemem).

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych czy minimalnych parametrów przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

W załączeniu do SIWZ Zamawiający dodaje Projekt Pracowni RTG – (rzut poglądowy) 
w którym zostanie posadowiony aparat. Densytometr zostanie usytuowany pomiędzy stołem kostnym a oknem.

Prace instalacyjne będą się odbywały w działającym obiekcie służby zdrowia.

Zamawiający przekaże Wykonawcy pomieszczenie w którym będzie odbywała się instalacja  celem wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami niniejszego postępowania.

Zamawiający wymaga uzgodnienia przez Wykonawcę harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia oraz sukcesywnego dostarczania materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem, w celu uniknięcia składowania w siedzibie Zamawiającego oraz zakłóceń w realizacji usług medycznych.

Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres rzeczowy:

- sprzedaż, dostawa i instalacja zestawu w/w aparatury z wyposażeniem 
w pomieszczeniach MP Widzew w Łodzi.

(zgodnie z wyposażeniem opisanym w załączniku nr 2 w części B SIWZ).

- prace instalacyjne:

Wykonawca użyje własnych materiałów i narzędzi.

Wykonawca wykonuje wszelkie prace instalacyjno – montażowe niezbędne do podłączenia zestawu do instalacji znajdujących się w Zakładzie w sposób pozwalający na oddanie przedmiotu zamówienia do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego.

- inne prace niezbędne do instalacji i uruchomienia zgodnie z wymogami producenta sprzętu.

- po zakończeniu instalacji wykonanie prac porządkowych.

- uruchomienie wszystkich funkcji zestawu.

- przeprowadzenie testów sprawdzających prawidłowe działanie urządzeń.

- WYKONANIE PROJEKTU OSŁON STAŁYCH PRZED PROMIENIOWANIEM X – DOTYCZY PAKIETU NR 1. Projekt musi zostać zatwierdzony przez PIS.

- przeprowadzenie jednodniowego szkolenia pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi zamawianego zestawu.

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu fabrycznie nowego 
nieużywanego, nierekondycjonowanego, niedemonstracyjnego, kompletnego sprzętu- rok produkcji nie starszy niż 2014 i gwarantuje, że  przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych. Wszystkie części składowe urządzeń nowe.

Urządzenia muszą posiadać niezbędne okablowanie i inne elementy instalacyjne.

Wszystkie elementy zestawu muszą być kompatybilne ze sobą.

Do uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

Po zweryfikowaniu sprawności działania dostarczonych urządzeń wraz z wyposażeniem zostanie podpisany protokół odbioru. Do protokołu Wykonawca załączy instrukcję obsługi oraz karty gwarancyjne dotyczące przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza serwis i wykonywanie usług instalacyjnych oraz szkoleniowych bezpośrednio przez producenta lub jego autoryzowane służby. Za ich działania lub zaniechania w całości odpowiada Wykonawca będący stroną w umowie.

Serwis pogwarancyjny nie jest zastrzeżony tylko dla autoryzowanego serwisu i może być prowadzony przez dowolny punkt serwisowy.

Realizacja przedmiotu zamówienia będzie się odbywała pod nadzorem pracownika Zamawiającego – Jadwiga Mrugowska - tel. 727 705 553.

W przypadku wątpliwości i zastrzeżeń wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego 
o wyjaśnienie przed terminem składania ofert.

Wykonawca może dokonać wizji lokalnej pomieszczeń po uprzednim porozumieniu się 
z Zamawiającym.

Do SIWZ dołączono rzut pomieszczeń w poziomie:

- załącznik nr 1 w cz. B do SIWZ – aktualny schemat rozmieszczenia urządzeń 
    w pomieszczeniu.

- załącznik nr 2 w cz. B do SIWZ  - planowany schemat rozmieszczenia urządzeń 
    w pomieszczeniu.

Opis części zamówienia:

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na wybrane pakiety nr 1-2.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne pozycje w obrębie pakietów.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (w załączniku nr 1 SIWZ).

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w dokumentacji technicznej. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta.

IV.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji – wykonania przedmiotu zamówienia maksymalnie 14 dni od dnia podpisania umowy.

V.  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 Ustawy Pzp, tj.:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadają wiedzę i doświadczenie,

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

II. Z udziału w postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu 
na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana 
na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w postępowaniu.

Ocena dokonana będzie (metodą 0-1 tj. spełnia  - nie spełnia).

VI.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp – Zamawiający żąda od Wykonawcy dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Brak choćby jednego z wymaganych dokumentów (załączniki nr 1-18 lub 1-19, jeśli ofertę podpisuje Pełnomocnik Wykonawcy) spowoduje odrzucenie oferty, 
z zastrzeżeniem z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Wszystkie załączniki do SIWZ wymagane w ofercie (formularze, oświadczenia) muszą być przedłożone na drukach zaproponowanych przez Zamawiającego, bądź na drukach Wykonawcy, zgodnych pod względem treści z drukami załączonymi do SIWZ.

Poniżej przedstawiono wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia:

- Wypełniony i podpisany „FORMULARZ OFERTOWY” – załącznik nr 1;

- Wypełnione i podpisane „ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH” – załącznik nr 2;

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, tj. osoby fizyczne, osoby prawne, albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1  Ustawy  i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1  Ustawy:

3. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy 
      - załącznik nr 3;

4.  Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
       Ustawy - załącznik nr 4;

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013, poz. 231), w celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp., zamawiający żąda następujących dokumentów:

- Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 5;

- Odnośnie Pakietu nr 1 Zamawiający uzna za spełnienie wymogu dot. załącznika nr 5, jeśli Wykonawca przedstawi minimum jedną dostawę odpowiadające przedmiotowi zamówienia tj. udokumentowane doświadczenie związane z dostawą zestawu aparatury do diagnostyki rentgenowskiej na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł. w dostawie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, oraz przedstawi jej potwierdzenie np. w formie referencji (minimum 1 szt.).

- Odnośnie Pakietu nr 2 Zamawiający uzna za spełnienie wymogu dot. załącznika nr 5, jeśli Wykonawca przedstawi minimum jedną dostawę odpowiadające przedmiotowi zamówienia tj. udokumentowane doświadczenie związane z dostawą stołów zabiegowych  / chirurgicznych na kwotę nie mniejszą niż 15.000 zł. w dostawie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, oraz przedstawi jej potwierdzenie np. w formie referencji (minimum 1 szt.).

Dowodami, o których mowa powyżej, są:

1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;

2) w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli 
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.

6. Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokument potwierdzającego, 
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. – załącznik nr 6;

Zamawiający uzna wymóg dot. załącznika nr 6 za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 
na kwotę minimum 100 000,00 zł.

Uwaga

1. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1  ustawy (tj. w pkt. VI ppkt. 5, 6, SIWZ) polega na zasobach innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, zobowiązany jest 
udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania 
z nich przy wykonaniu zamówienia oraz wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. VI ppkt. 4,7,8,9,12 niniejszej specyfikacji dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.

2. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda:

dokumenty dotyczących w szczególności:

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013, poz. 231), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, następujących dokumentów:

7.  Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – załącznik nr 7;

8. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 
     że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczeń, że uzyskał 
     przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
     lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego 
     nie wcześniej  niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - załączniki 8;

9. Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - załączniki 9;

Uwaga!

10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

– w pkt  7,8,9 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma  
      siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);

11. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 10, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy, składamy:

12. Oświadczenie dot. Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informację 
o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. – załącznik nr 10;

W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca musi dołączyć do oferty:

13.Dokumenty poświadczające, że wyroby medyczne (wszystkie urządzenia oferowanego zestawu aparatury densytometr / stół z wyposażeniem) posiadają, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) pozwolenia dopuszczenia do obrotu lub podlegają wpisowi do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania, (jeśli obowiązuje, w przeciwnym prosimy uzasadnić brak wpisu– załącznik nr 11..

14. dokumenty poświadczające, że wyroby medyczne (wszystkie urządzenia oferowanego 
      zestawu aparatury densytometr / stół z wyposażeniem)  posiadają deklarację  
      zgodności producenta oraz certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną 
      zgodnie z dyrektywą 93/42/EW/G,  – załącznik nr 12.

15. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest autoryzowanym dystrybutorem oferowanego zestawu (wszystkie urządzenia oferowanego zestawu aparatury densytometr / stół z wyposażeniem) oraz posiada autoryzację producenta do świadczenia usług serwisowych, w tym do dostawy i instalacji oryginalnych części zamiennych na terenie Polski.-  załącznik nr 13;

16. Dokumentację techniczną (katalog) w języku polskim z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia (wszystkie urządzenia oferowanego zestawu aparatury densytometr / stół z wyposażeniem), umożliwiającego weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ.-  załącznik nr 14;

17. Instrukcję obsługi w języku polskim (wszystkie urządzenia oferowanego zestawu 
            aparatury densytometr / stół z wyposażeniem)- załącznik nr 15;

Dodatkowo zamawiający żąda od Wykonawcy niżej wymienionych dokumentów:

18. Pisemne zobowiązanie podmiotu biorącego udział w realizacji części zamówienia 
do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu  zamówienia. - Załącznik nr 16.

19. Potwierdzenie wniesienia wadium – załącznik nr 17.

20. Podpisany wzór umowy - Załącznik nr 18.

21. Ewentualnego pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy udzielonego przez Wykonawcę (imienne upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli osoba podpisująca nie została wskazana do reprezentacji we właściwym rejestrze) – załącznik 19.

Uwaga: Zamawiający zastrzega możliwość zażądania do wglądu oryginałów 
w/w dokumentów, wpisów bądź zgłoszeń.

VII.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCĄ ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, 
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  
Z WYKONAWCĄ

- W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia – oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy Pzp.

2. 	Forma pisemna wymagana jest do złożenia oferty wraz z załącznikami.

3. 	Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego:

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielanych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na swojej stronie internetowej.

W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść specyfikacji. Każda zmiana stanie się częścią SIWZ oraz zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej.

- Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcą:

w sprawach merytorycznych – Jadwiga Mrugowska - tel. 727 705 553.

w sprawach proceduralnych –  Tomasz Miazek– tel . 42 675 74 84.

Informacji dotyczących postępowania udziela się w godz. 10.00 - 14.00.

e-mail: mpwidzew@lekarz.lodz.pl

VIII.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Wymagamy wniesienia wadium w wysokości pakiet nr 1: 3.600,00 PLN (słownie: trzy tysiące sześćset złotych); pakiet nr 2: 400,00 PLN (słownie: czterysta złotych) - zgodnie 
z art. 45 ust. 1-5 Ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie do 17.11.2014 r. do godz. 09.00  - potwierdzenie wniesienia wadium stanowi - załącznik nr 17.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
         z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
         (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm).

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:  
PKO BP S.A. III Oddz./Łódź  nr 95 1020 3378 0000 1802 0011 2771

Z dopiskiem: MP”W”-ZP/PN/02/2014– WADIUM.

Potwierdzeniem wniesienia wadium w formie pieniężnej będzie oryginał lub kopia przelewu załączona do oferty lub wygenerowane elektronicznie potwierdzenie wykonania przelewu.

Potwierdzeniem wniesienia wadium w formach, o których mowa w punktach 2 – 5, będzie

załączony oryginał poręczenia lub gwarancji do oferty (w sposób umożliwiający pomniejszy zwrot dokumentu bez konieczności dekompletowania oferty) oraz dołączona do oferty kopia w/w dokumentu.

- Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie 
po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem kiedy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87. Ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszą.

- Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej 
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

-     nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Oferta nie zabezpieczona w wymaganym terminie wadium, spowoduje wykluczenie Wykonawcy przez zamawiającego.

IX.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert, zgodnie z art. 85 Ustawy.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Każdy Wykonawca może przedłożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę (jeden komplet dokumentów, składający się na ofertę, zgodnie z SIWZ) 
sam lub jako upoważniony na piśmie reprezentant firmy.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.

- Wszystkie załączniki oferty dla swojej ważności winny być podpisane przez Wykonawcę (t.j. osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania firmy we właściwym rejestrze 
lub ewidencji działalności gospodarczej) lub jego Pełnomocnika (jeżeli 
do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo), a każda zapisana strona oferty winna 
być parafowana.

- Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy, udzielone przez Wykonawcę, winno być dołączone do oferty w postaci załącznika nr 19, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów załączonych do oferty.

- Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają             z instrukcji wydanych przez zamawiającego, lub które są konieczne do korekty błędów popełnionych przez Wykonawcę. W tym przypadku dokonane korekty powinny 
być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim i napisana pismem maszynowym,            na komputerze lub nieścieralnym atramentem. W części dotyczącej dokumentów przedmiotowych dopuszcza się przedłożenie dokumentów w innych językach 
wraz z tłumaczeniem ich na język polski.

- Wymagane dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub jego Pełnomocnika 
(z wyjątkiem dokumentu pełnomocnictwa, które musi poświadczyć Wykonawca 
lub potwierdzonej notarialnie kopii).

- Jeśli jakiś z dokumentów wymaganych w pkt. VI SIWZ nie dotyczy Wykonawcy, 
do oferty należy załączyć oświadczenie z informacją na ten temat.

- Wskazane jest, aby każdą stronę oferty opatrzyć kolejnym numerem, a całą ofertę wraz 
ze wszystkimi załącznikami trwale ze sobą połączyć (np. zszyć, wpiąć w skoroszyt, zbindować).

- Wykonawca musi zapoznać się i zaakceptować wszystkie warunki niniejszej SIWZ.

- Wykonawca przedłoży wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ.

- Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów 
– załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, 
a w szczególności zawierać wszystkie wymagane informacje i dane.

- Wykonawca zaproponuje cenę, w której zawierać się będą wszystkie koszty, jakie musi ponieść, aby dostarczyć przedmiot zamówienia (zgodny z opisem cz. B w Załączniku nr 1 SIWZ) do użytku zamawiającego;

- W przypadku, jeśli działalność prowadzona jest w formie spółki cywilnej – zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy tej spółki.

- W przypadku, złożenia oferty przez dwóch lub więcej wykonawców – zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- Oferty przedstawione przez dwa lub więcej podmiotów występujących wspólnie będą musiały spełniać następujące wymagania:

- oferta będzie zawierać informacje i dokumenty wymienione w punkcie 
VI– 4,7,8,9,12 (każdy z członków konsorcjum składa indywidualnie) oraz 
w punkcie VI- 5,6, (podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum).

- oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów,

- wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami,

- jeden z partnerów konsorcjum zostanie ustanowiony jako pełnomocnik, upoważniony do reprezentowania wszystkich uczestników konsorcjum w postępowaniu albo reprezentowania wszystkich uczestników konsorcjum w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców.

- Jeżeli Wykonawca zamierza wykonywać zamówienie z udziałem podwykonawców Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

- Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania 
są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ile Wykonawca składając ofertę zastrzeże, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

W takim przypadku informacje te muszą być przygotowane i przekazane przez Wykonawcę w formie odrębnego załącznika do oferty i opatrzone napisem „tajemnica przedsiębiorstwa”.

- Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie.

- Kopertę opatrzoną danymi Wykonawcy należy opisać:

„PRZETARG NIEOGRANICZONY

Na dostawę i montaż aparatury medycznej 
z wyposażeniem w pomieszczeniach Miejskiej Przychodni „Widzew” w Łodzi 
przy al. Piłsudskiego 157

- sprawa nr sprawa nr MP"W"-ZP/PN/02/2014

Nie otwierać przed dniem 17.11.2014 r. godz. 09.15”

- Wykonawca nie może wycofać oferty, ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert, z wyjątkiem wyrażenia zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, która pod rygorem odrzucenia musi być dokonana 
w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia - art. 89 ust. 1 pkt 7 Ustawy.

XI.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Termin składania ofert upływa dnia 17.11.2014 r. o godz. 09.00.

Oferty należy składać w Łodzi przy al. Piłsudskiego 157 w Przychodni 
w pok. 117 Zaopatrzenie (I piętro) w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie 
z oznakowaniem według pkt X ppkt 20 SIWZ.

- Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.11.2014 r. o godz. 09.15 w sekretariacie Przychodni, pok. 113 (I piętro) w Łodzi przy al. Piłsudskiego 157.

Uwaga!

Przesunięcie terminu składania ofert:

Zamawiający może przesunąć termin składania ofert ogłaszając zmianę wszystkim, którzy otrzymali SIWZ. W tym przypadku wszelkie prawa i obowiązki zamawiającego                       
i Wykonawców, uprzednio odnoszące się do wcześniejszego terminu składania ofert, odnoszą się do nowego terminu składania ofert.

Oferty złożone po terminie:

Oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie składania ofert, określonym w SIWZ, zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

Zmiana lub wycofanie ofert:

Wykonawcy mogą zmienić lub wycofać swoje oferty za pomocą pisemnego zawiadomienia przekazanego przed terminem składania ofert określonym w SIWZ.

Zawiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być dostarczone zgodnie                  
z postanowieniami punktu XI ppkt 1 SIWZ, a koperta powinna być dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami:  „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom zawartym  
w SIWZ.

Cena ofertowa (wartość brutto wpisana w „FORMULARZ OFERTOWY” – załącznik nr 1)  winna być wpisana cyframi w złotych polskich oraz potwierdzona słownie.

Wykonawca określając cenę zobowiązany jest uwzględnić wszystkie jej składniki, mając 
na uwadze opis przedmiotu zamówienia (informacje przedstawione w SIWZ). W cenie ofertowej będą zawarte wszelkie cła, podatki i inne należności płatne przez Wykonawcę, według stanu prawnego na dzień składania ofert.

Cena brutto obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem dokumentacji powykonawczej,  remontu pomieszczeń, uzyskaniem niezbędnych zezwoleń oraz podatkami wynikającymi z obowiązujących przepisów.

Cena ofertowa brutto zostanie wprowadzona do umowy jako obowiązujące strony 
wynagrodzenie kosztorysowe brutto zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego.

- Obliczenie ceny:    wartość netto  +  wartość podatku VAT  =  wartość brutto.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
          PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 
          KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów wyboru określonych zgodnie z art. 91 Ustawy.

Łączna ilość punktów przyznana ofercie jest sumą punktów uzyskanych w kryterium  wymienionym poniżej.

Każda oferta otrzymuje punkty wg wzorów:

Kryteria w każdym pakiecie:

Cena   -   90 %

Każda oferta otrzymuje punkty wg wzoru:

Wartość punktowa ceny C = C min/C n x 100 pkt x 90%

gdzie: C min – cena minimalna, C n – cena badanej oferty.

Termin wykonania   - 10 %

- Wartość punktowa termin =  T min / T n  x 100 pkt x 10%

- gdzie:  T min.- wartość pkt. za termin minimalny,  T n - wartość pkt. za termin badanej oferty.

Zamawiający będzie liczył termin dostawy wg. n/w zasad: punktowany termin minimalny 
wynosi 7 dni. Punktowany maksymalny termin dostawy wynosi 14 dni.

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w danym zadaniu.

XIV.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem          
do zawarcia umowy.

Zawiadomienie o wyborze oferty zostanie dokonany na podstawie art. 92 Ustawy.

Umowa będzie zawarta przez Zamawiającego i wybranego Wykonawcę nie wcześniej niż po upływie 5 dni po zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z  art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy. Umowa może być zawarta przed upływem w/w terminu, zgodnie z art. 94 ust. 2 Ustawy.

XV.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI.	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO  WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA   PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Umowa będzie zawarta, zgodnie z opisem w SIWZ za cenę zgodną z ofertą cenową złożoną przez Wykonawcę na „Formularzu ofertowym”.

Warunki umowy wymagane od Wykonawców stanowi „ Projekt umowy” - załącznik nr 14.

Zgodnie z przepisem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian przez wprowadzenie do zawartej Umowy następujących aneksów:

a) aneks terminowy – dopuszczający zmianę terminu wykonania zamówienia. Zamawiający 
na pisemny wniosek Wykonawcy, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 7 dni – aneksem;

b) aneks aktualizacji danych Wykonawcy poprzez zmianę nazwy, zmianę adresu, formy prawnej itp.;

c) aneks cenowy – dopuszczający obniżenie ceny za dany przedmiot zamówienia. Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza obniżenie ceny ofertowej spowodowanej np. korzystnymi zmianami kursu waluty;

d) aneks przewidujący zmianę zastosowanej technologii wykonania elementów urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia na lepszą/lepsze (np. nowocześniejszą, mniej energochłonną), po zaakceptowaniu jej/ich przez Zamawiającego pod warunkiem, iż cena oferty nie ulegnie zmianie;

e). aneks przewidujący zmianę dotyczącą dostarczanych urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia w sytuacji, gdy producent nie będzie mógł dostarczyć urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia w terminie wyznaczonym w Umowie, a Zamawiający nie będzie mógł przedłużyć terminu realizacji dostawy przedmiotu zamówienia w związku z koniecznością terminowego wydatkowania środków finansowych (sankcja utraty środków finansowych), pod warunkiem, że dostępne będą elementy stanowiące przedmiot zamówienia o parametrach nie gorszych niż wynikające z Umowy oraz że cena nie będzie wyższa niż wskazana 
w ofercie;

f) zmianę cen brutto w trakcie obowiązywania umowy jedynie w zależności od ustawowej zmiany stawek podatku VAT, zmianę wysokości minimalnego wynagrodzenia, zmianę zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym lub wysokości stawki składki na w/w ubezpieczenia, w terminie 30 dni od wejścia w życie stosownych w tym zakresie aktów prawnych.

Jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojnę, strajk, nieprzewidziane zdarzenia wpływające istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron.

Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni 
o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa” wraz odpowiednimi dowodami i wnioskami.

W przypadku, gdy siła wyższa spowoduje przesunięcie terminu wykonania o więcej niż 
7 dni, a między stronami brak jest w umowie innego szczegółowego postanowienia regulującego, to ta strona, której prace zostały utrudnione lub opóźnione przez wystąpienie sił wyższych u partnera umownego, ma prawo odstąpić od umowy.

XVII.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Ustawie Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004 r. w Dziale VI.

      - INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEIANCH UZUPEŁNIAJHĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 7 JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

XIX. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ I STRONY INTERNETOWEJ 
            ZAMAWIAJĄCEGO.

www.mpwidzew.pl, e-mail mpwidzew@lekarz.lodz.pl

XX.      INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH

Zamawiający nie wyraża zgody na prowadzenie rozliczeń miedzy stronami w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą związane z realizacją zamówienia dokonywane będą w PLN.

XXI.  INFORMACJE ODNOŚNIE TRYBU OTWARCIA OFERT I ZASAD OCENY

Analiza i ocena ofert przebiegać będzie w dwóch etapach:

I etap:

Wykonawcy mogą uczestniczyć w tym etapie.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwarcie ofert, odczytanie nazwy (firmy), adresów Wykonawców, oferowanych cen, terminów wykonania zamówienia, okresów gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach.

- Informacje, o których mowa w pkt 2 zostaną niezwłocznie przekazane Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

II etap:

Ocena ofert z punktu formalno – prawnego oraz merytorycznego - bez udziału Wykonawców.

- Oferty, które nie będą spełniać wymogów SIWZ lub naruszać Ustawę zostaną przez zamawiającego odrzucone - zgodnie z art. 89 Ustawy.

- Ofertę złożoną po terminie, zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy, zwraca się niezwłocznie.

- Postępowanie może zostać unieważnione w przypadku wystąpienia przesłanek, zgodnie    
z art. 93 Ustawy.

- Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą zgodnie z art. 91 Ustawy.

- Wykonawca, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą, zostanie powiadomiony 
o terminie i miejscu podpisania stosownej umowy zgodnie z art. 94 ust. 1 Ustawy.

Uwaga!

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert, zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert - zgodnie z art. 87 Ustawy. Prośba o wyjaśnienie oraz odpowiedź powinny być składane z zachowaniem pisemności postępowania. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym 
a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

- Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe oraz inne omyłki zgodnie z art. 87 Ustawy i niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Przed oceną ofert zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy         
w postępowaniu i określi, czy każda z ofert spełnia wymagane warunki określone             
w SIWZ, czy została ona prawidłowo podpisana.

- Ofertę Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Ustawy uznaje się za odrzuconą.

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt.3,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu                
o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny,

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził 
się   na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XXII.  USTALENIA KOŃCOWE

1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ustawy Pzp.

2.Przed ostatecznym terminem składania ofert Zamawiający może zmodyfikować SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy Pzp.

3.W pozostałych sprawach związanych z niniejszym postępowaniem i zawarciem umowy mają przede wszystkim zastosowanie i obowiązują przepisy określone w ustawie Pzp.

4.Zestaw materiałów przetargowych obejmuje:

SIWZ część A – Wytyczne dla Wykonawców do sporządzenia oferty;

SIWZ część B – Załączniki do oferty nr 1-19.

Łódź, dnia 07.11.2014 r.

Część B

- Załączniki do oferty nr 1-19

### Załącznik nr 1

......................................

pieczęć Wykonawcy

### FORMULARZ OFERTOWY

### Nazwa wykonawcy: ........................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:..........................................................................................................................................

Strona internetowa: ..................................... E-mail: ....................................................Fax ............................

Nr konta:............................................................................................................................................

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy:  ……........................................ tel. ……….………...

Oferujemy dostawę i montaż aparatury medycznej 
z wyposażeniem w pomieszczeniach Miejskiej Przychodni „Widzew” w Łodzi przy 
al. Piłsudskiego 157, zgodnie z opisem i warunkami zawartymi 
w SIWZ (sprawa nr MP”W”-ZP/PN/02/2014)  za cenę:

Pakiet nr 1:

Wartość oferty netto ........................................................................................................................  PLN.

Stawka VAT ……………… Wartość podatku VAT ………………………...................………... PLN.

Wartość brutto (z podatkiem VAT): ................................................................................................ PLN.

Słownie: ........................................................................................................................................... PLN.

Pakiet nr 2:

Wartość oferty netto ........................................................................................................................  PLN.

Stawka VAT ……………… Wartość podatku VAT ………………………...................………... PLN.

Wartość brutto (z podatkiem VAT): ................................................................................................ PLN.

Słownie: ........................................................................................................................................... PLN.

1.W podanej cenie zawierają się wszystkie koszty (w tym koszty dostawy do Przychodni), 
jakie musimy ponieść, aby oddać przedmiot zamówienia zgodny z opisem i warunkami SIWZ do użytku Zamawiającego.

2.Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w ciągu …………….. dni 
(max. 14 dni) od dnia podpisania umowy.

3. Proponujemy termin płatności (min. 30) - ............................... dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

4.Termin gwarancji (min. 24) ............................... m-cy na wszystkie dostarczone urządzenia wraz z wyposażeniem.

5.W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie (max. 5 dni) ...... dni licząc od daty pisemnego (listem, e-mailem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego.

Przerwa w eksploatacji urządzeń wynosząca dłużej niż 5 dni skutkuje koniecznością dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy.

6.Gwarantujemy obsługę pogwarancyjną przedmiotu zamówienia przez okres ..................... (min. 10 lat począwszy od daty przekazania aparatu do eksploatacji) oraz dostępność części zamiennych przez okres ………… lat (min. 10 lat począwszy od daty przekazania aparatu do eksploatacji).

7.Wykonawca dokonał wizji lokalnej pomieszczeń, w związku z czym stan    
techniczny pomieszczeń i zakres niezbędnych prac do wykonania zamówienia są mu znane.

8.Oświadczamy, że sprzęt będący przedmiotem umowy, jest dobrej jakości, 
nie używany, fabrycznie nowy, rok produkcji 2014, posiada odpowiednie certyfikaty i spełnia obowiązujące normy dla tego rodzaju urządzeń wraz z  dokumentami potwierdzającymi dopuszczalność do użytkowania w placówkach służby zdrowia.

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

10. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – 30 dni, licząc od terminu składania ofert.

11. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

12. Oświadczamy, że w następującym zakresie zamierzamy posłużyć się podwykonawcami 
przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy).

- opis części zamówienia powierzonej podwykonawcom:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

13. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zastrzegam, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

14. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Wykonawcy w kwestiach dotyczących 
        postanowień Umowy są:

p. ………..................……………………………… funkcja …………………..................
tel. ………………………………….

tel. ………………………………….

15. Oświadczamy, że n/w jednostka będzie zajmowała się serwisem gwarancyjnym.

Dane: (Nazwa, Adres, KRS, NIP, Regon, osoba kontaktowa, tel.)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

....................................................................................

/ data i podpisy  prawnych przedstawicieli Wykonawcy/

Załącznik nr 2

......................................

pieczęć Wykonawcy

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Wymagania techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia

Oferujemy dostawę

dostawa i montaż aparatury medycznej z wyposażeniem w pomieszczeniach Miejskiej Przychodni „Widzew” w Łodzi przy al. Piłsudskiego 157 zawierającą niżej przedstawione wymagania i parametry:

PAKIET nr 1 – Densytometr cyfrowy

Producent: ……………………...................................................................................…………………

Kraj pochodzenia ………….........………………........................................................................…….

Oferowany model / typ  ………………………………........................................................................

Rok produkcji ……………………………….........……........................................................................

| Lp. | - WYMAGANIA I PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZENIA | Warunek wymagany | POTWIERDZENIE WYMAGANIA/ ODPOWIEDŹ OFERENTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Zestaw aparatury do badań densytometrycznych z wyposażeniem i oprogramowaniem | PODAĆ TYP/MODEL |  |
| 1.1 | - Urządzenia fabrycznie nowe, niepowystawowe, z bieżącej produkcji, rok prod. 2014 | TAK, PODAĆ ROK PROD. |  |
| 1.2 | - Oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności medycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. | TAK |  |
| Lp. | - WYMAGANIA I PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZENIA | Warunek wymagany | POTWIERDZENIE WYMAGANIA/ ODPOWIEDŹ OFERENTA |
| 2 | - Densytometr cyfrowy | PODAĆ TYP/MODEL |  |
| 2.1 | Lampa RTG Dwuenergetyczna absorpcjometria rentgenowska, uzyskanie podwójnej energii promieniowania oparte na generatorze wytwarzającym impulsy wysokiego i niskiego napięcia w generatorze o dwóch różnych energiach. | - TAK |  |
| 2.2 | Promieniowanie w wiązce ołówkowej | - TAK |  |
| 2.3 | Dokładność pomiaru gęstości mineralnej kości z błędem <1% | - TAK, podać |  |
| 2.4 | wartość wysokiego napięcia max. 90 [kV] wartość prądu max 1,30 [mA] | TAK, podać |  |
| 2.5 | Pozycjonowanie z wykorzystaniem pozycjonera laserowego | TAK |  |
| 2.6 | Generator X-Ray Maksymalne napięcie generatora. 100 kV Maksymalny prąd generatora. 2 mA | TAK, podać |  |
| 2.7 | Materiał wykonania Cd, Zn, Te | TAK, podać |  |
| 2.8 | Czas badania: 1,5 – 2,5 min. | TAK, podać |  |
| 2.9 | Wymiary sprzętu2000*810*1220 mm, 120 kg +/- 10% | TAK, podać |  |
| 2.10 | Napięcie zasilania i częstotliwość230 V / 50 Hz | TAK, podać |  |
| 2.11 | Pobór mocy500 VA | TAK, podać |  |
| 2.12 | Interfejs komunikacji (między jednostką a komputerem) RS232 – typowy COM | TAK, podać |  |
| 2.13 | Parametry mierzone Kręgosłup (AP), Szyjka kości udowej, Przedramię | TAK |  |
| 2.14 | Czas pomiaru 1 min 30 sec – 2 min 20 sec < 1% CV | TAK, podać |  |
| 2.15 | Komunikacja standard DICOM | TAK |  |
| 2.16 | Detektor Technologia detektora obrazowego – detektor cyfrowy, półprzewodnikowy | TAK |  |
| 2.17 | Stół badawczy z ramieniem Maksymalna dopuszczalna masa pacjenta min. 150 [kg] | TAK, podać |  |
| 2.18 | Stół stacjonarny | TAK |  |
| 2.19 | Możliwość zmiany położenia ramienia zdalnie z pozycji stacji obsługowej w przypadku konieczności zmiany punktu startowego | TAK |  |
| 2.20 | Kontrola jakości Fantom do kontroli jakości badań aparatu oraz automatyczna kalibracja aparatu przed każdym badaniem bez użycia fantomu kontrolnego | TAK |  |
| 2.21 | Możliwości pomiaru w lokalizacjach Pomiar i analiza kręgosłupa lędźwiowego w poz. leżącej na plecach | TAK |  |
| 2.22 | Pomiar i analiza gęstości kości przedramienia | TAK |  |
| 2.23 | Pomiar i analiza gęstości kręgosłupa | TAK |  |
| 2.24 | Pomiar i analiza gęstości szyjki kości udowej | TAK |  |
| 2.25 | Jednoczesny i automatyczny pomiar i analiza szyjek obu kości udowych bez konieczności przemieszczania pacjenta lub napromieniowywania obszaru nieujętego w skanie | - TAK |  |
| 2.26 | Szczegółowa korekcja obrazu – możliwość manualnego wycinania dowolnego obszaru kości lub tkanki miękkiej po wykonaniu skanu i ponowna automatyczna analiza | - TAK |  |
| 3 | Konsola operatora - Stanowisko komputerowe wraz z oprogramowaniem | PODAĆ NAZWĘ |  |
| 3.1 | procesor: klasy x86/x64, czterordzeniowy, taktowany zegarem co najmniej 3000 MHz lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min. 6584 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net/) Np. Intel Core i5-3470 lub równoważny | TAK, podać dane procesora |  |
| 3.2 | pamięć operacyjna, Technologia: DDR3 RAM (1333 MHz lub więcej) | ≥4 GB |  |
| 3.3 | Płyta główna: Dwukanałowa obsługa pamięci. Zintegrowana karta graficzna, dźwiękowa (2/4/5.1/7.1 – kanałowa) i sieciowa (Gigabit Ethernet), umożliwiająca kontrolę prędkości obrotowej wentylatora procesora, monitoring systemu prędkości wentylatora, system ostrzegania przed przegrzaniem procesora, monitoring napięć zasilania, ostrzeżenie przy uszkodzeniu wentylatora procesora / systemu, monitoring temperatury procesora. Posiadająca minimum 6 portów USB, z czego co najmniej 2 z nich w technologii USB 3.0 | TAK, podać |  |
| 3.4 | Karta graficzna: Zintegrowana posiadająca co najmniej 2 wyjścia na monitory (DVI + D-SUB lub D-SUB + HDMI ) umożliwiająca jednoczesne podłączenie 2 monitorów w technologii DualView (rozszerzony pulpit, klonowanie ekranu ) | TAK, podać |  |
| 3.5 | pamięć masowa: dysk twardy o pojemności nie mniejszej niż 500 MB SATA III, 7,200 obr./min | TAK, podać dane dot. dysku |  |
| 3.6 | napęd optyczny: nagrywarka DVD +/-RW | TAK, podać dane dot. napędu |  |
| 3.7 | interfejs sieciowy: - kontroler Ethernet 10/100/1000 Mbps - kontroler WiFi 802.11 b/g/n | TAK, podać dane interfejsów sieciowych |  |
| 3.8 | monitor LCD kolor: o przekątnej nie mniejszej niż 22”, natywna rozdzielczość 1280x1024 pikseli, współczynnik kontrastu 8000:1, format ekranu 5:4 lub 4:3, jasność co najmniej 250cd/m2, czas reakcji matrycy max 5 ms, wejście VGA i DVI, kolor obudowy czarny, wbudowane głośniki, matryca NONGLARE. Kabel DVI w zestawie. | TAK, podać dane dot. ekranu |  |
| 3.9 | Obudowa: Z zasilaczem minimum 400W, z panelem portów USB z przodu, czarna | TAK, podać |  |
| 3.10 | klawiatura czarna odporna na zalanie | TAK |  |
| 3.11 | porty I/O: - posiadająca minimum 4 portów USB, z czego co najmniej 2 z nich w technologii USB 3.0 - port D-Sub - port HDMI - gniazdo RJ-45 (LAN) | TAK, podać dane dot. portów |  |
| 3.12 | karta sieciowa zintegrowana min. 100 Mbit/s | Tak, podać |  |
| 3.13 | mysz optyczna czarna, o rozdzielczości nie mniejszej niż 800 dpi, wyposażona w co najmniej jedno pokrętło scroll, co najmniej trzy przyciski, o profilu uniwersalnym (niepreferującym lewo-/praworęczności) | TAK |  |
| 3.14 | system operacyjny: umożliwiający poprawne działanie oprogramowania obsługi aparatu wraz z Windows 7 Professional lub równoważny | TAK, podać nazwy oprogramowania |  |
| 3.15 | oprogramowanie użytkowe: zawierające co najmniej edytor tekstów i arkusz kalkulacyjny, zapewniające pełną zgodność z plikami w formatach doc/docx, xls/xls, ppt/pptx utworzonymi w oprogramowaniu MS Office 2007 i późniejszym | TAK, podać nazwę oprogramowania |  |
| 3.16 | baza danych pacjentów, możliwość pomiarów, system archiwizacji | TAK |  |
| 4. | Kolorowa drukarka z portem RJ45 – wydruk raportów i opisów | TAK, podać |  |
| 4.1 | Co najmniej 33 str./min | TAK, podać |  |
| 4.2 | Pierwsza strona w czasie nie dłuższym niż 8 s (z trybu automatycznego wyłączenia/oczekiwania) | TAK, podać |  |
| 4.3 | Co najmniej 600 x 600 dpi | TAK, podać |  |
| 4.4 | Druk laserowy | TAK |  |
| 4.5 | Nie mniej niż 40 000 stron | TAK, podać |  |
| 4.6 | Co najmniej 256 MB | TAK, podać |  |
| 4.7 | PCL 5e, PCL6 | TAK, podać |  |
| 4.8 | Uniwersalny podajnik na co najmniej 50 arkuszy, podajnik na co najmniej 250 arkuszy | TAK, podać |  |
| 4.9 | Odbiornik papieru na co najmniej 150 arkuszy | TAK, podać |  |
| 4.10 | Automatyczny (standardowo) | TAK |  |
| 4.11 | Podajnik uniwersalny: A4, B5, A5, A6, LGL, LTR, EXECUTIVE i format niestandardowy (szer. 76,2mm – 215,9mm, dł. 127mm-355mm) | TAK, podać |  |
| 4.12 | podajnik 1: A4, B5, A5, A6, LGL, LTR, EXECUTIVE | TAK, podać |  |
| 4.13 | Poodajnik uniwersalny – Papier o gramaturze 60-163 g/m kw | TAK, podać |  |
| 4.14 | Podajnik 1 - Papier o gramaturze 60-120 g/m kw. | TAK, podać |  |
| 4.15 | Wbudowany Serwer wydruku z kartą Gigabit Ethernet | TAK, podać |  |
| 4.16 | Windows® 8 (32- i 64-bitowy), Windows® 7 (32- i 64-bitowy); Windows Vista® (32- i 64-bitowy); Microsoft® Windows® XP (32-bitowy/64-bitowy), Server 2003 (32-bitowy/64-bitowy), 2000; Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6, Linux | TAK, podać |  |
| 5 | Wyposażenie dodatkowe |  |  |
| 5.1 | Zestaw podgłówków i podkładek do pozycjonowania przy różnych badaniach -3 kpl. | TAK |  |
| 6 | - Instalacja w pomieszczeniu |  |  |
| 6.1 | Densytometr cyfrowy zostanie dostarczony, zainstalowany i uruchomiony w Miejskiej Przychodni Widzew, Łódź, Al. Piłsudskiego 157. | TAK |  |
| 7 | - Inne |  |  |
| 7.1 | Instrukcje obsługi urządzeń w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej wypisany paszport techniczny, | TAK |  |
| 7.2 | WYKONANIE PROJEKTU OSŁON STAŁYCH PRZED PROMIENIOWANIEM X – Projekt musi zostać zatwierdzony przez PIS. | TAK |  |
| 8 | Gwarancja i serwis |  |  |
| 8.1 | Czas trwania gwarancji (pełnego urządzenia) liczony od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego urządzeń. Gwarancja obejmuje wykonanie obowiązkowych przeglądów technicznych i napraw (wg zaleceń producenta bądź deklaracji zawartej w ofercie) wraz z zalecaną wymianą materiałów i części na koszt Wykonawcy. | min. 24 miesiące |  |
| 8.2 | Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia awarii faksem, mailem lub telefonicznie max. 2 dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK, podać |  |
| 8.3 | Czas naprawy max. 5 dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy od podjęcia naprawy. | TAK, podać |  |
| 8.4 | Wykonawca prowadzi serwis oferowanych urządzeń na terenie Polski | TAK |  |
| 8.5 | Przerwa w eksploatacji urządzeń wynosząca dłużej niż 5 dni skutkuje koniecznością dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy | TAK |  |
| 8.6 | Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. | TAK |  |
| 9 | Szkolenie personelu |  |  |
| 9.1 | Szkolenie w personelu w zakresie użytkowania zestawu do wykonywania badań densytometrycznych w miejscu instalacji zestawu urządzeń | TAK |  |

Wykonawca wypełnia wszystkie pola potwierdzające wymagania Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych 
w niniejszej tabeli.

Uwaga: Wymogi techniczne i użytkowe stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.

Data: ..................................... 									...................................................................................

podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 2

......................................

pieczęć Wykonawcy

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Wymagania techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia

Oferujemy dostawę

dostawa i montaż aparatury medycznej z wyposażeniem w pomieszczeniach Miejskiej Przychodni „Widzew” w Łodzi przy al. Piłsudskiego 157 zawierającą niżej przedstawione wymagania i parametry:

PAKIET nr 2 – Stół zabiegowy - chirurgiczny

Producent: ……………………...................................................................................…………………

Kraj pochodzenia ………….........………………........................................................................…….

Oferowany model / typ  ………………………………........................................................................

Rok produkcji ……………………………….........……........................................................................

| Lp. | - WYMAGANIA I PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZENIA | Warunek wymagany | POTWIERDZENIE WYMAGANIA/ ODPOWIEDŹ OFERENTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Stół zabiegowy z wyposażeniem | PODAĆ TYP/MODEL |  |
| 1.1 | - Urządzenia fabrycznie nowe, niepowystawowe, z bieżącej produkcji, rok prod. 2014 | TAK, PODAĆ ROK PROD. |  |
| 1.2 | - Oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności medycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. | TAK |  |
| Lp. | - WYMAGANIA I PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZENIA | Warunek wymagany | POTWIERDZENIE WYMAGANIA/ ODPOWIEDŹ OFERENTA |
| 2 | - Stół zabiegowy – chirurgiczny | PODAĆ TYP/MODEL |  |
| 2.1 | Dwu segmentowa powierzchnia robocza (segment głowy i segment leża) | - TAK |  |
| 2.2 | Napęd stołu elektromechaniczny, | - TAK |  |
| 2.3 | Regulacja elektromechaniczna funkcji stołu uzyskiwana za pomocą nożnego przewodowego panelu sterującego, | TAK |  |
| 2.4 | Podstawa stołu oraz kolumna obudowane tworzywową osłoną z ABS szczelną łatwą w konserwacji i utrzymaniu czystości; | TAK |  |
| 2.5 | Podstawa w kształcie litery H umożliwiająca łatwy dostęp do powierzchni zabiegowej. | TAK |  |
| 2.6 | Stół osadzony na stopkach z możliwością poziomowania stołu; | TAK |  |
| 2.7 | Całkowita długość stołu 2000mm +/-50mm | TAK, podać |  |
| 2.8 | Nośność stołu min 150kg | TAK, podać |  |
| 2.9 | Szerokość powierzchni roboczej 600mm +/-50mm | TAK, podać |  |
| 2.10 | Regulacja wysokości leża elektromechaniczna co najmniej 650-900mm uzyskiwana za pomocą nożnego przewodowego panelu sterującego, | TAK, podać |  |
| 2.12 | Regulacja segmentu głowy +/- 25o manualna | TAK, podać |  |
| 2.15 | Bezszwowe blaty stołu | TAK |  |
| 3 | Wyposażenie dodatkowe |  |  |
| 3.1 | para listew do akcesoriów na odcinku nożnym leża- 1 kpl. | TAK |  |
| 3.2 | para listew do akcesoriów na odcinku pleców leża - 1 kpl. | TAK |  |
| 3.3 | poliuretanowa podpórka infuzyjna ręki, podpórka zabiegowa ręki z podparciem podłogowym , stojak infuzyjny – po 1 szt. | TAK |  |
| 3.4 | wieszak z podkładem papierowym umiejscowiony za segmentem głowy szt 1; | TAK |  |
| 4 | - Instalacja w pomieszczeniu |  |  |
| 4.1 | Stół zostanie dostarczony, zainstalowany i uruchomiony w Miejskiej Przychodni Widzew, Łódź, Al. Piłsudskiego 157. | TAK |  |
| 5 | - Inne |  |  |
| 5.1 | Instrukcje obsługi urządzeń w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej wypisany paszport techniczny, | TAK |  |
| 6 | Gwarancja i serwis |  |  |
| 6.1 | Czas trwania gwarancji (pełnego urządzenia) liczony od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego urządzeń. Gwarancja obejmuje wykonanie obowiązkowych przeglądów technicznych i napraw (wg zaleceń producenta bądź deklaracji zawartej w ofercie) wraz z zalecaną wymianą materiałów i części na koszt Wykonawcy. | min. 24 miesiące |  |
| 6.2 | Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia awarii faksem, mailem lub telefonicznie max. 2 dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK, podać |  |
| 6.3 | Czas naprawy max. 5 dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy od podjęcia naprawy. | TAK, podać |  |
| 6.4 | Wykonawca prowadzi serwis oferowanych urządzeń na terenie Polski | TAK |  |
| 6.5 | Przerwa w eksploatacji urządzeń wynosząca dłużej niż 5 dni skutkuje koniecznością dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy | TAK |  |
| 6.6 | Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. | TAK |  |
| 7 | Szkolenie personelu |  |  |
| 7.1 | Szkolenie w personelu w zakresie użytkowania zestawu do wykonywania badań densytometrycznych w miejscu instalacji zestawu urządzeń | TAK |  |

Wykonawca wypełnia wszystkie pola potwierdzające wymagania Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabeli.

Uwaga: Wymogi techniczne i użytkowe stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.

Data: ..................................... 									...................................................................................

podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 3

Oświadczenie w trybie

art. 22 ust. 1

ustawy Prawo zamówień publicznych

z dnia 29 stycznia 2004 r.

(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.),

sprawa nr MP"W"-ZP/PN/02/2014

Nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................

Adres Wykonawcy: ......................................................................................................................

Oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadam wiedzę i doświadczenie,

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- spełniam warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Data: .....................................

...........................................................

podpis Wykonawcy

Załącznik nr 4

### Oświadczenie w trybie

art. 24 ust. 1

ustawy Prawo zamówień publicznych

z dnia 29 stycznia 2004 r.

(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.),

sprawa nr MP"W"-ZP/PN/02/2014

Nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................

Adres Wykonawcy: ......................................................................................................................

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych ((Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.),

Data: .....................................

...........................................................

podpis Wykonawcy

Załącznik nr 5

Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Pieczęć Wykonawcy

| - L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość (PLN) | Zamawiający | Termin realizacji | W załączeniu dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

……………………………………..

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)

- Uwaga:

- Odnośnie Pakietu nr 1 Zamawiający uzna za spełnienie wymogu dot. załącznika nr 5, jeśli Wykonawca przedstawi minimum jedną dostawę odpowiadające przedmiotowi zamówienia tj. udokumentowane doświadczenie związane z dostawą zestawu aparatury do diagnostyki rentgenowskiej na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł. w dostawie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, oraz przedstawi jej potwierdzenie np. w formie referencji (minimum 1 szt.).

- Odnośnie Pakietu nr 2 Zamawiający uzna za spełnienie wymogu dot. załącznika nr 5, jeśli Wykonawca przedstawi minimum jedną dostawę odpowiadające przedmiotowi zamówienia tj. udokumentowane doświadczenie związane z dostawą stołów zabiegowych  / chirurgicznych na kwotę nie mniejszą niż 15.000 zł. w dostawie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, oraz przedstawi jej potwierdzenie np. w formie referencji (minimum 1 szt.).

Załącznik nr 6

Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia.

Zamawiający uzna wymóg dot. załącznika nr 6 za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 
na kwotę minimum  100 000,00 zł.

- n/w załączniki  dołącza Wykonawca

Załącznik nr 7

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp,

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

Załącznik nr 8

Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

Załącznik nr 9

Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Załącznik nr 10

Oświadczenie w trybie

art. 24 ust. 2 pkt. 5

ustawy Prawo zamówień publicznych

z dnia 29 stycznia 2004 r.

(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.),

sprawa nr MP"W"-ZP/PN/02/2014

Nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................

Adres Wykonawcy: ......................................................................................................................

Oświadczenie w sprawie złożenia Listy podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp tj. w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331 
z późn. zm.) albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

Oświadczam, że nie należymy / należymy* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 
o Ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz. U. z 2007 Nr. 50, poz. 331 
z późn. zm.); *nie podlegamy jednak wykluczeniu w trybie art. 24 ust 2 pkt 5 Pzp. ponieważ istniejące w grupie kapitałowej powiązania nie prowadzą do zachowania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, na dowód czego składamy w ofercie listy podmiotów należących do grupy kapitałowej w skład której wchodzimy wraz z wyjaśnieniem dlaczego nasza przynależność do grupy kapitałowej nie narusza przepisów o ochronie konkurencji 
w przedmiotowym postępowaniu.

* Lista podmiotów wraz z wyjaśnieniem:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

itd.

* niepotrzebne skreślić

Data: .....................................

...........................................................

podpis Wykonawcy

Załącznik nr 11

Dokumenty poświadczające, że wyroby medyczne (wszystkie urządzenia oferowanego zestawu z wyposażeniem) posiadają, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) pozwolenia dopuszczenia do obrotu lub podlegają wpisowi do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania, (jeśli obowiązuje, w przeciwnym prosimy uzasadnić brak wpisu.

Załącznik nr 12.

Dokumenty poświadczające, że wyroby medyczne (wszystkie urządzenia oferowanego 
     zestawu z wyposażeniem)  posiadają deklarację zgodności producenta oraz certyfikat 
     CE wydany przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z dyrektywą 93/42/EW/G,

Załącznik nr 13.

Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest autoryzowanym dystrybutorem oferowanego zestawu (wszystkie urządzenia oferowanego zestawu z wyposażeniem) oraz posiada autoryzację producenta do świadczenia usług serwisowych, w tym do dostawy i instalacji oryginalnych części zamiennych na terenie Polski.

Załącznik nr 14.

Dokumentację techniczną (katalog) w języku polskim z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia (wszystkie urządzenia oferowanego zestawu z wyposażeniem), umożliwiającego weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ

Załącznik nr 15.

Instrukcję obsługi w języku polskim (wszystkie urządzenia oferowanego zestawu 
          z wyposażeniem)

Załącznik nr 16.

Pisemne zobowiązanie podmiotu biorącego udział w realizacji części zamówienia do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Załącznik nr 17.

Potwierdzenie wniesienia wadium

Załącznik nr 18

UMOWA nr ….. / ….. / 2014

Zawarta w dniu ................ 2014 r. pomiędzy:

......................................................................................................................................

reprezentowany przez:

.......................................................................................................................................

zwanym dalej Zamawiającym,

a

......................................................................................................................................

reprezentowany przez:

.......................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą,

na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę i montaż zestawu aparatury ……………………………………. typu .................................................... 
z wyposażeniem na potrzeby …………………………………………, zgodnie z warunkami SIWZ oraz oferowanymi parametrami przedstawionymi w ofercie przetargowej  - zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy.

2.  Integralną część umowy stanowi instrukcja użytkowania wraz z katalogiem oferowanych 
     produktów.

3. Wykonawca oświadcza, że sprzęt będący przedmiotem umowy, jest dobrej jakości, 
nie używany, fabrycznie nowy (rok produkcji 2014), posiada odpowiednie certyfikaty i spełnia obowiązujące normy dla tego rodzaju urządzeń wraz z  dokumentami potwierdzającymi dopuszczalność do użytkowania w placówkach służby zdrowia.

4.  Wykonawca oświadcza, że sprzęt będący przedmiotem umowy jest dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych w brzmieniu nadanym ustawą dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679).

5. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony przez Wykonawcę, w terminie do .... tygodni  
(max. do 2 tygodni) od dnia podpisania niniejszej umowy do placówki Zamawiającego 
tj. …………………………….. w Łodzi.

§ 2.

- Wykonawca udzieli ... m-cy gwarancji (min. 24 m-cy) na dostarczone urządzenia wraz 
z  wyposażeniem zgodnie z zapisami zawartymi w jego ofercie.

- Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji.

- Bieg terminu obowiązywania gwarancji rozpoczyna się od podpisania przez Strony protokołu odbioru.

- Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia awarii faksem, mailem lub telefonicznie (max. 2 dni) ......... dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Czas naprawy (max. 5 dni) ............ dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy od podjęcia naprawy. 
Przez naprawę rozumie się całkowite usunięcie wady/usterki bądź ustalenie za zgodą Zamawiającego terminu zakończenia naprawy.

- Przerwa w eksploatacji urządzeń wynosząca dłużej niż 5 dni skutkuje koniecznością dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy.

- Zamawiający zobowiązuje się do zgłaszania usterki drogą telefoniczną potwierdzoną drogą mailową.

- Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi, 
w tym koszty dojazdu serwisu.

- Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia szczegółowych informacji o zewnętrznych przejawach usterki oraz czasie jej wystąpienia.

- Okres naprawy gwarancyjnej przedłuża odpowiednio czas udzielonej gwarancji.

- Przerwa w eksploatacji urządzeń wynosząca dłużej niż .... dni skutkuje koniecznością dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy

- W razie trzykrotnej naprawy tego samego sprzętu Zamawiający może żądać od Wykonawcy wymiany sprzętu na nowy, wolny do wad.

- Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny przez okres ………… lat (począwszy od daty przekazania aparatu do eksploatacji) obejmujący odpłatną naprawę wszystkich ewentualnych uszkodzeń urządzenia oraz odpłatne przeglądy techniczne.

- Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres ………… lat (począwszy od daty przekazania aparatu do eksploatacji).

- Usługi serwisowe o których mowa w pkt. 12 realizowane będą przez ............................................................................................... na podstawie umowy ................................................................................................................................ .

§ 3.

- Strony ustalają, że za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty cenowej złożonej przez Wykonawcę 
na „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1).

- Wartość przedmiotu umowy, według przedstawionej oferty wynosi:

netto: .................................................. zł. + ...% VAT = brutto: ......................... zł.

(słownie: .................................................................................................................).

- W podanej cenie zawierają się wszystkie koszty, jakie Wykonawca musi ponieść, 
aby oddać przedmiot zamówienia do użytku Zamawiającego.

- Podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

- Płatność za w/w fakturę dokonana zostanie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w ciągu .... dni kalendarzowych, od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień wydania dyspozycji dokonania przelewu bankowi prowadzącemu rachunek Zamawiającego.

- Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy: ...........................................

§ 4.

- Strony ustalają odszkodowanie z tytułu odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych w stosunku do wartości umowy:

  - za zwłokę w realizacji kompletnego przedmiotu umowy w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych 
w okresie gwarancji w wysokości 2,5% wartości netto wadliwego urządzenia za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość i zakres kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 5.

- Osobą odpowiedzialną za odbiór wykonanego przedmiotu zamówienia ze Strony Zamawiającego jest: ................................................... tel. ..........................................

- Osobą odpowiedzialną za dostawę przedmiotu zamówienia ze Strony Wykonawcy 
jest: ...................................................... tel. .......................................

§ 6.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, zgodnie z art. 145 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 7.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian przez wprowadzenie do zawartej umowy następujących aneksów:

a) aneks terminowy – dopuszczający zmianę terminu wykonania zamówienia. Zamawiający 
na pisemny wniosek Wykonawcy, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza wydłużenie terminu wykonania zamówienia o 7 dni;

b) aneks aktualizacji danych Wykonawcy poprzez zmianę nazwy, zmianę adresu, formy prawnej itp.

§ 8.

Wszystkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozwiązywał będzie Sąd Cywilny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

§ 10.

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający :								Wykonawca :

Załącznik nr 19.

Ewentualnego pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy udzielonego przez Wykonawcę (imienne upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli osoba podpisująca nie została wskazana do reprezentacji we właściwym rejestrze).