Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" w Łodzi
92-332 Łódź, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 157

www.mcmwidzew.pl, e-mail zaopatrzenie@mcmwidzew.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa nadana zamówieniu:

prace remontowe budynków Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” w Łodzi przy al. Piłsudskiego 157

sprawa nr MCM"W"/ZP- 3/2017

Kody CPV:

45000000-7, 45300000-0, 45400000-1, 45430000-0, 45440000-3, 45410000-4.

Adres obiektu:

Łódź, al. Piłsudskiego 157, ul. Gorkiego 21a, ul. Elsnera 19.

Imiona i nazwiska osób opracowujących specyfikację techniczną:

Waldemar Nowacki

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH       -1

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ustalenie warunków technicznych jakim powinny    odpowiadać  roboty prowadzone w budynkach Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” w Łodzi przy al. Piłsudskiego 157 w ramach inwestycji polegającej na wykonaniu prac ogólnobudowlanych w części pomieszczeń.

Zakres opracowania obejmuje powiększenie programowe zakresu świadczonych usług.

B . WARUNKI OGÓLNE  REALIZACJI ROBÓT

Zakres prac objętych niniejszą specyfikacją obejmuje roboty rozbiórkowe oraz montaż nowych elementów zgodnie z projektem budowlanym.

Zakres robót rozbiórkowych obejmuje usunięcie części ścian działowych murowanych,

demontaż wykładzin posadzek , drzwi oraz  usunięcie starych powłok malarskich.

Roboty rozbiórkowe realizowane będą w czynnym i funkcjonującym obiekcie przychodni zdrowia . Poza pomieszczeniami przeznaczonymi do remontu wykonawcy nie zostaną udostępnione inne  pomieszczenia  dla celów realizacji przedmiotowej inwestycji.

W trakcie prowadzenia robót remontowych szpital prowadzić będzie normalną pracę polegającą na wykonywaniu badań pacjentów .

Z uwagi na mogący wystąpić znaczny poziom hałasu Wykonawca winien prace rozbiórkowe prowadzić albo czasie ustalonym z inwestorem albo w czasie kiedy nie są prowadzone badania na terenie szpitala.

Materiały pochodzące z rozbiórki nie mogą być składowane na zewnątrz pomieszczeń remontowanych i muszą być usuwane z budynku w pojemnikach kontenerowych .

Z uwagi na usytuowanie obiektu załadunek materiałów z rozbiórki do pojemników kontenerowych musi odbywać się z zachowaniem szczególnych warunków ostrożności.

Demontaż jakichkolwiek elementów instalacyjnych powiązanych z pozostałymi instalacjami obiektu mogący spowodować zakłócenie funkcjonowania całego budynku musi być wcześniej uzgodniony z inspektorem nadzoru i użytkownikiem.

Odbiór prac rozbiórkowych w zakresie zgodnym z opracowaniem projektowym nastąpi po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości robót do odbioru .

Z odbioru zostanie sporządzony protokół .

Wszystkie pozostałe roboty budowlano – montażowe muszą być realizowane zgodnie z opracowaniem projektowym oraz bieżącymi ustaleniami z projektantem i inspektorem nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do właściwego zabezpieczenia terenu prowadzenia prac remontowo – budowlanych , a w szczególności do zapewnienia swoimi działaniami bezpieczeństwa  osób przebywających w budynku przychodni .Wykonawca ma obowiązek  zorganizować , oznakować i właściwie zabezpieczyć wszelkie miejsca mogące stanowić zagrożenie dla osób trzecich .

Za bezpieczeństwo prac odpowiada ustanowiony i zgłoszony przez Wykonawcę kierownik budowy.

C. MATERIAŁY

Wszystkie materiały przyjmowane na budowę muszą spełniać wymogi         obowiązujących przepisów dotyczących dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiały muszą być dostarczane w opakowaniach oryginalnych , na których  muszą znajdować się informacje o terminie przydatności do stosowania , nazwie producenta  oraz  muszą  być sygnatury Aprobat Technicznych  Instytutu Techniki Budowlanej oraz  Państwowego Zakładu Higieny .

Materiały muszą być przechowywane w warunkach ustalonych przez producenta .

W przypadku dostarczania materiałów luzem Wykonawca musi posiadać powyższe

atesty dla każdego z zastosowanych materiałów.

Atesty muszą znajdować się w dyspozycji kierownika budowy i na każde żądanie

inspektora nadzoru lub przedstawiciela inwestora muszą być udostępniane do wglądu .

PROJEKT BUDOWLANY

WEWNĘTRZNYCH  INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH -2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT

- PRZEDMIOT  OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ustalenie warunków technicznych jakim powinny    odpowiadać  roboty prowadzone w budynkach Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” w Łodzi przy al. Piłsudskiego 157 w ramach inwestycji polegającej na wykonaniu prac ogólnobudowlanych w części pomieszczeń.

- WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

- możliwość poboru wody i energii elektrycznej – do uzgodnienia przez Wykonawcę

z użytkownikiem obiektu.

b)  możliwość usytuowania zaplecza budowy na czas trwania robót – do uzgodnienia z

użytkownikiem obiektu.

- możliwość składowania materiałów instalacyjnych – do uzgodnienia z

użytkownikiem obiektu

- prowadzenie robót będzie odbywać się w budynku , w którym trwać będą zabiegi  i

badania lekarskie . Wykonawca zapewni w czasie trwania robót remontowych możliwość dostępu do pomieszczeń nie objętych remontem.

- wszystkie roboty instalacyjne elektryczne realizowane w ramach projektowanej

inwestycji , które mogłyby wpływać na funkcjonowanie pozostałej w budynku instalacji muszą być wcześniej zgłaszane i ustalane z użytkownikiem obiektu.

- wykonawca zabezpieczy teren budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP

- nie dopuszcza się składowania i magazynowania substancji niebezpiecznych i palnych na terenie remontowanych pomieszczeń.

- wykonawca ma obowiązek przed rozpoczęciem robót zapoznać się z projektem i zgłosić do wyjaśnienia wszelkie wątpliwości i niejasności

- prowadzenie prac rozbiórkowych i demontażowych istniejącej instalacji powinno odbywać się ze  szczególną uwagą

- wykonawca odpowiada za wszystkie zniszczenia dokonane w trakcie prac nie objęte zakresem opracowania

- wszelkie rozbieżności pomiędzy stanem projektowanym , zinwentaryzowanym a stanem istniejącym należy zgłaszać inspektorowi nadzoru robót i projektantowi

- WARUNKI SZCZEGÓŁOWE REALIZACJI ROBÓT

Prace rozbiórkowe

- zakres robót – wg specyfikacji branży budowlanej

- sprzęt do prac rozbiórkowych – wg kosztorysów branży budowlanej

- warunki wykonania – wg specyfikacji branży budowlanej

Roboty modernizacyjne budowlane

- zakres robót – wg specyfikacji branży budowlanej

- sprzęt do prac modernizacyjnych – wg kosztorysów branży budowlanej

- warunki wykonania i odbioru robót- wg specyfikacji branży budowlanej

Roboty modernizacyjne elektryczne

Zakres robót :

- wykonanie bruzd i otworów pod osprzęt i instalacje podtynkowe

- montaż korytek kablowych w części korytarzy

- ułożenie przewodów instalacji oświetlenia i gniazd wtynkowych

- montaż opraw oświetleniowych

- montaż osprzętu instalacji oświetlenia  i gniazd wtykowych

- wykonanie niezbędnych prób instalacji

- wykonanie niezbędnych pomiarów instalacji

- sprzęt i materiały – wg kosztorysu branży elektrycznej

4. WARUNKI WYKONANIA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

Prace w ramach montażu wewnętrznych instalacji elektrycznych należy prowadzić wg

odnośnych przepisów BHP dotyczących ogólnych warunków BHP przy wykonywaniu

robót budowlano – montażowych.

Prace należy prowadzić zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa budowlanego ,

Polskimi normami , normami branżowymi i wytycznymi producentów materiałów i

urządzeń.

Wszelkie roboty ulegające zakryciu muszą być zgłaszane i odebrane przez inspektora

nadzoru.

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane prawem atesty

i  aprobaty techniczne  dopuszczające je do stosowania w budownictwie .

  - WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT

- odbiór stanu zabezpieczeń  -  warunki wg przepisów BHP

- odbiór instalacji podlegających zakryciu – każdorazowo przed zakryciem

- odbiory końcowe instalacji – wg  projektów specyfikacji branż instalacyjnych

- odbiór całego zadania

PROJEKT BUDOWLANY

WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WODNO – KANALIZACYJNYCH -3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ustalenie warunków technicznych jakim powinny    odpowiadać  roboty prowadzone w budynkach Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” w Łodzi przy al. Piłsudskiego 157 w ramach inwestycji polegającej na wykonaniu prac ogólnobudowlanych w części pomieszczeń.

- ZOBOWIĄZANIA WYKONANWCY

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób zgodny

z dokumentacją budowlaną ,niniejszą specyfikacją i obowiązującymi przepisami , w tym

Polskimi Normami , Branżowymi Normami oraz Wymaganiom Technicznym..

Wszelkie uwagi dotyczące dokumentacji projektowej muszą być zgłoszone przed

zawarciem umowy i wyjaśnione w sposób nie budzący żadnych wątpliwości .

Żadne zmiany po podpisaniu umowy nie będą rozpatrywane.

Wykonawca na własny koszt sporządzi dokumentację powykonawczą z ewentualnymi

zmianami. Wykonawca dostarczy wszelkie niezbędne i wymagane przepisami

dokumenty dotyczące materiałów użytych w trakcie realizacji inwestycji.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały muszą posiadać zaświadczenia

o zgodności z Polskimi Normami a także wymagane prawem atesty i dopuszczenia do

stosowania w budownictwie . Wszystkie rury i urządzenia mające styczność z wodą

pitną musza mieć atest higieniczny .

Do instalacji wody zimnej i ciepłej stosować rury ze stali ocynkowanej łączonych na

łączniki żeliwne ocynkowane izolowane ciepłochronnie.

Do instalacji kanalizacyjnej stosować rury z  PP  łączonych na uszczelki lub klejonych.

Do izolacji termicznej rur wodnych stosować otulinę z pianki poliuretanowej o gr.20 mm

z folią  .

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT

- realizacja musi być zgodna z projektem i ustaleniami z inspektorem nadzoru

- na wszystkie materiały wykonawca dostarczy stosowne atesty uprawniające do stosowania ich w budownictwie.

- wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą z zaznaczeniem przebiegu zrealizowanych instalacji.

ROBOTY OKŁADZINOWE -  PŁYTKI CERAMICZNE -4

- DOSTAWA PŁYTEK NA BUDOWĘ

Płytki okładzinowe ścienne i podłogowe muszą być dostarczane na budowę w opakowaniach oryginalnych producenta . Opakowania muszą posiadać oznakowania zgodne z obowiązującymi wymogami prawa . Płytki ceramiczne muszą spełniać wymagania  PN - EN  87  z grudnia 1994 r. Ponadto zgodnie ze znowelizowaną ustawą Prawo Budowlane muszą być oznaczone znakiem budowlanym i mieć jeden z następujących dokumentów dopuszczających do stosowania w budownictwie :

certyfikat na znak bezpieczeństwa B , certyfikat lub deklarację zgodności z PN – EN ,

albo aprobatę techniczną Instytutu Techniki Budowlanej .

Okładziny ścienne z płytek ceramicznych szkliwionych powinny odpowiadać wymogom

Normy PN – 75/B – 10121 .

Materiały pozostałe służące do wyrównywania podłóż pod płytki , kleje cementowe,

materiały do spoinowania płytek , oraz inne materiały stosowane w trakcie prac okładzinowych muszą posiadać stosowne Aprobaty Techniczne Instytutu Techniki Budowlanej oraz atest Państwowego Zakładu Higieny .

Zaprawy klejowe do płytek ceramicznych muszą być przechowywane w warunkach suchych w szczelnie zamkniętych opakowaniach i chronione przed opadami atmosferycznymi. Na opakowaniach musi znajdować się data produkcji zaprawy oraz data jej przydatności do użycia. Przy braku daty przydatności do użycia wyrobu należy przyjąć, że przydatność zapraw cementowych klejowych nie może przekraczać 6 miesięcy od daty jej wyprodukowania.

2.PRZYGOTOWANIE PODŁÓŻ POD OKŁADZINY ŚCIENNE CERAMICZNE

Podłoża  pod układanie płytek ceramicznych muszą być odpowiednio równe i mocne.

Podłoża muszą być oczyszczone z kurzu ,brudu, wapna, olejów, tłuszczów ,resztek farby

olejnej lub emulsyjnej. Większe nierówności podłoża należy korygować stosując zaprawy

korygujące – wyrównujące. W przypadku zredukowaniu chłonności podłoża i w celu

wzmocnienie należy stosować emulsje gruntujące .

Przy konieczności wykonania ułożenia płytek na trudne do oczyszczenia i niestabilne

podłoża należy wykonać próbę wytrzymałości klejenia. Wytrzymałość klejenia należy

sprawdzić po 48 godzinach. Klejenie płytek na podłożach innych niż podłoża murarskie

należy każdorazowo technologię ustalić indywidualnie .

3. WYKONANIE PRAC OKŁADZINOWYCH Z PŁYTEK CERAMICZNYCH

Przed przystąpieniem do układania płytek ceramicznych należy rozmierzać na ścianie

układ płytek uwzględniając kształt ściany oraz wymiary płytek. Przy rozmierzaniu

układu płytek na ścianie należy stosować elementarne zasady kompozycji geometrycznej.

Jeśli projekt wnętrz lub ustalenia wcześniej poczynione z inspektorem nadzoru i

użytkownikiem  nie stanowią inaczej , płytki przycinane pionowo mogą być układane

tylko we wklęsłych narożnikach ścian .

Rozpoczęcie układania płytek może nastąpić dopiero po zakończeniu prac montażowych i

instalacyjnych w pomieszczeniu .

Zaprawę klejową cementową należy wsypać do wody zarobowej i wymieszać za pomocą

mieszadła mechanicznego tak aby konsystencja zaprawy była jednorodna . Zaprawa musi

być pozbawiona grudek i części zaprawy nie wymieszanej. Gęstość zaprawy musi być

dostosowana do potrzeb aktualnie występujących. Zaprawa klejowa nadaje się do użycia

po 5 minutach od  zakończenia mieszania. Właściwości kleju cementowego zaprawa

zachowuje w trakcie 4 godzin od czasu zakończenia mieszania. Do mieszania stosować

standardowe mieszadła mocowane w uchwytach wiertarek elektrycznych .

Na przygotowane , zagruntowane podłoże należy nanieść pacą zębatą zaprawę klejową ,

możliwie w jednym kierunku .Nie należy nanosić zaprawy na zbyt dużą powierzchnię ,

gdyż w zależności od podłoża zachowuje ona swoje właściwości klejące przez 10-30 min.

od chwili nałożenia. Po rozprowadzeniu kleju na ścianie przystąpić do układania płytek

poprzez przyciśnięcie płytki do podłoża. Czas korygowania ułożenia płytki na zaprawie ,

w zależności od warunków w jakich następuje wykonanie prac , wynosi ok. 10 minut.

Przed układaniem płytki muszą być suche .

Minimalna grubość warstwy zaprawy klejowej wynosi 2,0 mm a grubość maksymalna  ,

przy której zachowane są właściwości wytrzymałościowe to 5,0 mm.

Do nakładania zapraw  klejowych cementowych na podłoża należy w zależności od

warunków  i układanej ceramiki stosować odpowiednie packi zębate. Wielkość zębów

pacek stosować zgodnie z wytycznymi producenta zaprawy klejowej.

Wielkość zębów stosowanych do układania glazury – 3,0 , 4,0 , 5,0 mm w zależności

od wielkości układanych płytek .

Zaprawy klejowe cementowe spełnić muszą warunek przyczepności min. 0.5 MPa.

Temperatura przygotowania zaprawy i temperatura podłoża w trakcie układania płytek

nie może być niższa niż 5,0  i nie większa niż 25,0 ° C.

W przypadku posadzek użytkowanie może nastąpić po upływie 24,0 godz. po ułożeniu ,

w warunkach temperaturowych podanych jak wyżej. Spoinowanie płytek ściennych i

posadzkowych możliwe jest po 24, 0 godzinach.

Rozstaw płytek ściennych 1,0 mm a rozstaw płytek podłogowych 2,0 mm.

Spoinowanie płytek ceramicznych wykonać należy po 24,0 godzinach czyli po związaniu

kleju cementowego .

Powierzchnię płytek oraz szczeliny pomiędzy nimi oczyścić z resztek kleju na pełną

głębokość w trakcie układania glazury . Szczeliny pomiędzy płytkami powinny być czyste

wolne od kurzu. Zaprawę do fugowania wprowadzić głęboko między szczeliny za pomocą

pacy lub szpachelki gumowej . Spoiny  przed fugowaniem powinny być suche.

Po wykonaniu spoin należy oczyścić powierzchnię płytek przy pomocy ściereczek lub

drobnoporowatych , sztywnych gąbek. Przez pierwsze dni spoiny należy utrzymywać w

warunkach wilgotnych poprzez nasączanie ich wodą w stopniu nie powodującym

wypłukiwaniu cementu . Spoinowane powierzchnie w pierwszych tygodniach po ułożeniu

należy czyścić wyłącznie czystą wodą bez jakichkolwiek chemicznych preparatów

czyszczących . Spoiny w jednym pomieszczeniu muszą być wykonywane jednorazowo

z zaprawy z tego samego opakowania. Zaprawę do spoinowania należy użyć w ciągu

2 godzin po zmieszaniu ją z wodą.

Wszystkie preparaty stosowane przy konserwacji płytek ceramicznych muszą być zgodne

z wytycznymi producentów spoin i klejów cementowych .

Stosowanie preparatów innych , których oddziaływanie na składniki chemiczne zawarte

w zaprawach klejowych jest nieznane , jest niedopuszczalne.

- WARUNKI ODBIORU PRAC OKŁADZINOWYCH I POSADZKARSKICH

WYKONYWANYCH Z PŁYTEK CERAMICZNYCH

Warunkiem odbioru prac okładzinowych z płytek ceramicznych i robót posadzkarskich

jest :

- wykonanie zakresu prac zgodnego z dokumentacją techniczną oraz uzgodnieniami

z  użytkownikiem i inspektorem nadzoru ,dokonanymi w trakcie realizacji robót ,

w formie pisemnej

- wykonanie prac z materiałów posiadających  właściwą jakość potwierdzoną stosownymi atestami i dopuszczeniami do stosowania w budownictwie.

- odchyłka od pionu na całej wysokości ściany nie może być większa niż 2,0 mm

- niedokładność ułożenia w dowolnej płaszczyźnie nie może być większe niż 2,0 mm na

długości 2,0 m mierzonej przy pomocy łaty aluminiowej długości 2,0m.

- spoiny między płytkami muszą być równe i posiadać jednakową barwę w całym

pomieszczeniu

f)   powierzchnia ceramiczne wyczyszczone

ROBOTY MALARSKIE – SPECYFIKACJA - 5

1.   MATERIAŁY MALARSKIE

  - MATERIAŁY DO MALOWANIA WNĘTRZ BUDYNKÓW

Do malowania wnętrz budynków mogą być stosowane :

- farby dyspersyjne , które powinny odpowiadać wymaganiom normy

PN-C-81914:202

- Farby olejne , ftalowe , ftalowe modyfikowane , ftalowe kopolimeryzowane

styrenowe , które powinny odpowiadać wymaganiom  normy PN-C-81901:202

- Emalie olejno – żywiczne , ftalowe , ftalowe modyfikowane , ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe , które powinny odpowiadać wymaganiom

normy PN-C-81607:1998

- Farby na spoiwach

- żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe

- żywicznych rozcieńczanych wodą

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub

suchej mieszanki rozcieńczanych wodą

- mineralno – organicznych  jedno – lub kilkuskładnikowe do rozcieńczanych

wodą ,

które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych :

- Lakiery olejno – żywiczne , ftalowe modyfikowane i ftalowe styrenowe

kopolimeryzowane  powinny odpowiadać normie PN-C-81800:1998

- Lakiery , które powinny odpowiadać normie PN-C-81802:2002

- Lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych , inne niż olejne

i ftalowe

- Środki gruntujące – powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych

2.     PODŁOŻA POD MALOWANIE

2.1 . WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODŁOŻY POD MALOWANIE

Podłoże pod malowanie stanowić mogą:

- nieotynkowane mury z kamienia lub z cegły

- beton

- tynk zwykły cementowy , cementowo – wapienny , wapienny , gipsowo –

wapienny  lub gipsowy.

- tynk pocieniony mineralny i żywiczny

- drewno

- materiały drewnopochodne { sklejka , płyta wiórowa , płyta pilśniowa }

- płyta gipsowo – kartonowa

- płyta włóknisto – mineralna { lignocementowe , azbestowo – cementowe }

- elementy metalowe

Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie są następujące:

1.Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny

odpowiadać wymaganiom normy  PN-B-10020:1968.Spoiny muru powinny

być całkowicie wypełnione zaprawą równo z licem muru. Przed malowaniem

wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione. Mur powinien być suchy

a jego powierzchnia  oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy

wystających poza lico muru oraz oczyszczona z  kurzu , tłuszczu oraz starej

powłoki malarskiej.

2.Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z odstających grudek

związanego betonu oraz tłustych plam i kurzu. Wystające lub widoczne

elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą

antykorozyjną. Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny być

naprawione  zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na które

wydano aprobaty techniczne.

3.Tynki zwykłe

a. nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy

PN-B-10100:1970.Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte

przez  wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni.

Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń { kurzu,

rdzy , tłuszczów , wykwitów solnych }. Wystające lub widoczne elementy

nieusuwalne metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

b. tynki uprzednio  malowane  farbami powinny być oczyszczone ze starej

farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po  umyciu

powierzchnia tynków nie powinna wykazywać  śladów starej farby ani

pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić

odpowiednią zaprawą a elementy metalowe zabezpieczyć antykorozyjnie.

4 .Tynki pocienione powinny spełniać wymagania jak tynki zwykłe.

5. Podłoża z drewna , materiałów drewnopochodnych powinny posiadać

powierzchnię niezmurszałą  o wilgotności nie większej niż 12% , bez

zepsutych lub wypadających sęków lub zacieków żywicznych.

Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu ,

żywicy , starej farby i innych zanieczyszczeń . Ewentualne uszkodzenia

powinny  być naprawione  szpachlówką posiadającą aprobatę techniczną.

6.Podłoża z płyt kartonowo – gipsowych powinny być odkurzone , bez plam

tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt

powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być

zaszpachlowane masą posiadającą aprobatę techniczną.

7.Podłoża z płyt włóknisto – mineralnych  powinny mieć wilgotność nie

większą niż 4% .Powierzchnia winna być oczyszczona bez plam , wykwitów

oraz innych zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać  poza l

lico płyty , a ich główki  powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

8.Elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy ,gipsu

rdzy i plam tłuszczu.

3.  KONROLA PODŁOŻY POD MALOWANIE

Kontrolę podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju wykonać należy

w następujących terminach :

-po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia – tynków

-nie wcześniej  niż po czterech tygodniach od daty ich wykonania – betonu

Kontrolę podłoży należy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinna obejmować w przypadku:

-murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z z projektem budowlanym, dokładność wykonania zgodnie z normą PN-B-10020:1968 , wypełnienie spoin , naprawy i uzupełnienia , zabezpieczenie elementów metalowych.

-tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni zgodny z wymaganiami normy PN-B-10100:1970 , czystość powierzchni , naprawy i uzupełnienia , zabezpieczenie elementów metalowych , wilgotności

-podłoży z drewna – wilgotność , stan podłoża , wygląd i czystość powierzchni , wykonane naprawy i uzupełnienia.

-płyt kartonowo – gipsowych  i włóknisto – mineralnych – wilgotność , wygląd i czystość powierzchni , naprawy i uzupełnienioa , wykończenie powierzchni , wykończenie styków i zaszpachlowanie powierzchni połączeń.

- elementów metalowych – czystość powierzchni.

Kontrolę dokładności wykonania murów należy sprawdzić metodami podanymi

w normie  PN-B 10020: 1968

Równość powierzchni tynków należy sprawdzić metodami opisanymi w normie PN – B – 10100:1970

Równość powierzchni tynków  należy  ocenić wizualnie z odległości  1 m  w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym.

Wilgotność podłoży należy oceniać przy pomocy odpowiednich przyrządów.

Wyniki kontroli winny być wpisane do dziennika budowy .

W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami określonymi w

projekcie należy  ustalić zakres prac oraz metody mające na celu usunięcie tych niezgodności.

Po usunięciu niezgodności należy przeprowadzić kontrolę podłoży ponowną a wyniki odnotować w dzienniku budowy.

4.    WYKONANIE PRAC MALARSKICH

  - PROWADZENIE PRAC MALARSKICH

Prace malarskie nie mogą być prowadzone :

- podczas opadów atmosferycznych { w przypadku robót na zewnątrz budynku }

- w temperaturze poniżej +5,0 st C , dodatkowym zastrzeżeniem aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej  0 st C.

- w temperaturze powyżej 25 st C , z dodatkowym zastrzeżeniem , aby temperatura podłoża nie była wyższa niż  20 st C

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo malowane należy osłonić.

Roboty malarskie można rozpocząć jeżeli wilgotność podłoży mineralnych przewidzianych pod malowanie nie jest większa niż :

- farby dyspersyjne , na spoiwach żywicznych rozcieńczanych wodą – 4 %

- farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych  - 3 %

- farby na spoiwach mineralnych bez lub z domieszkami modyfikującymi

w postaci suchych mieszanek rozcieńczanych wodą lub w postaci ciekłej-6%

- farby na spoiwach mineralno – organicznych – 4%

Prace malarskie { zabezpieczenia antykorozyjne } na podłożach stalowych prowadzić należy przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%.

W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację.Prace malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od ognia.

  - KONTROLA MATERIAŁÓW

Farby i środki gruntujące  użyte do prac malarskich muszą odpowiadać normom:

- PN - B- 10102:1991 , PN – B  - 81913:1998 ,  PN – C – 81901:202 ,

PN – C – 81607:1998

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić :

- czy dostawca dostarczył deklarację  zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną.

- termin przydatności podany na opakowaniu

- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie . Farba powinna stanowić jednorodną  w kolorze i konsystencji mieszaninę .

Niedopuszczalne jest stosowanie farb , w których widać :

w przypadku farb ciekłych

- skoagulowane spoiwo

- nie roztarte  pigmenty

- grudki wypełniaczy { z wyjątkiem farb strukturalnych }

- kożuch

- ślady pleśni

- trwały , nie nadający  się wymieszać osad

- nadmierne , utrzymujące się spienienie

- obce wtrącenia

- zapach gnilny

w przypadku farb w postaci suchych mieszanek

- zbrylenie

- obce wtrącenia

- zapach gnilny

- ślady pleśni

  - WYKONANIE POWŁOK  MALARSKICH

Prace malarskie można rozpocząć kiedy podłoża spełniają  wymagania  podane wcześniej.

Podłoża powinny być oczyszczone  i przygotowane w zależności od stosowanej farby i żądanej jakości robót.

Pierwsze malowanie należy wykonać po :

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych

- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą podstawowe dane techniczne.

Elementy , które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu należy zabezpieczyć i osłonić.

4.4 WYMAGANIA W STOSUNKU DO POWŁOK MALARSKICH

4.1 WYMAGANIA W STOSUNKU DO POWŁOK DYSPERSYJNYCH I

FARB NA ROZPUSZCZALNIKOWYCH SPOIWACH ŻYWICZNYCH

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być :

- niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących , odpornych na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację.

- aksamitno – matowe lub posiadać nieznaczny połysk

- jednolitej barwy , równomierne , bez smug , prześwitów podłoża , plam , śladów pędzla.

- bez złuszczeń , odstawania od podłoża  oraz widocznych łączeń i poprawek.

Dopuszcza  się  chropowatość powłoki odpowiadającą  rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Nie powinny występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy.

  - WYMAGANIA W STOSUNKU DO POWŁOK WYKONANYCH Z FARB

MINERALNYCH Z DODATKAMI MODYFIKUJĄCYMI LUB BEZ ,. W

POSTACI SUCHYCH MIESZANEK ORAZ FARB NA SPOIWACH MINERALNO – ORGANICZNYCH.

Powłoki z farb mineralnych powinny :

-  równomiernie pokrywać podłoże , bez prześwitów , plam i odprysków – nie powinny   ścierać się ani obsypywać  przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą

- nie mieć śladów pędzla

- w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorem producenta oraz projektem

- być odporne na zmywanie wodą  { z wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków modyfikujących }

- nie mieć przykrego zapachu

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach :

- na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki  w miejscach napraw tynku po hakach rusztowań o powierzchni nie większej niż 20 cm 2.

- chropowatość powłoki odpowiadającą  rodzajowi faktury pokrywanego podłoża

- odchylenia do 2 mm  na 1 m  oraz do 3 mm na całej  długości na liniach styku odmiennych barw

  - WYMAGANIA W STOSUNKU DO POWŁOK Z LAKIERÓW NA SPOIWACH  ŻYWICZNYCH WODOROZCIEŃCZALNYCH I ROZPUSZCZALNIKOWYCH

Powłoka z lakierów powinna :

- mieć jednolity w  odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i projektem

- nie posiadać śladów pędzla , smug , plam , zacieków , uszkodzeń , pęcherzy i zmarszczeń

- dobrze przylegać do podłoża

- być odporna na zarysowanie i wycieranie

- być odporna  na zmywanie wodą ze środkiem myjąc

5. KONTROLA I BADANIA PRZY ODBIORZE ROBÓT MALARSKICH

  - ZAKRES KONTROLI I BADAŃ

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić  14 dni po ich wykonaniu,

Badania  techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza  nie niższej niż   + 5,0 st C i przy wilgotności powietrza nie wyższej niż  65 %.

Odbiór robót obejmuje :

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego

- sprawdzenie zgodności barwy i połysku

- sprawdzenie  odporności na ścieranie

- sprawdzenie przyczepności powłoki

- sprawdzenie odporności na zmywanie

5.2.  METODY KONTROLI I BADAŃ

Badanie powłok malarskich  przy odbiorze należy wykonać następująco:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie  w świetle rozproszonym z odległości 50 cm.

- sprawdzenie barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z  wzorcem producenta.

- sprawdzenie odporności  powłoki na wycieranie  - przez lekkie , kilkakrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na ścieranie  , jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby

- sprawdzenie przyczepności powłoki :

*  na podłożach mineralnych i mineralno – włóknistych – przez wykonanie

skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm , 10 oczek w

każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki ;

przyczepność powłoki należy uznać za dobrą jeżeli żaden z kwadracików

naciętych  skalpelem nie odpadnie od podłoża.

*  na podłożach drewnianych i metalowych  - badanie następuje metodą

podaną w  normie PN – EN – ISO 2409

- sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie

powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny , a następnie dokładne

spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za

odporną na zmywanie jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu

oraz  jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową

barwę i nie powstaną prześwity podłoża.

Wyniki  kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokołu.

6. ODBIÓR ROBÓT MALARSKICH

Odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z

zamówieniem , którego przedmiot określają  projekt budowlany  oraz

specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót a także dokumentacja

powykonawcza , w której podawane są  uzgodnione zmiany dokonane w toku

wykonywania prac malarskich.

Protokół odbioru powinien zawierać :

- ocenę wyników badań

- stwierdzenie zgodności wykonania z zamówieniem

- wykaz wad lub usterek ze wskazaniem ich usunięcia

ŚCIANY DZIAŁOWE Z PŁYT KARTONOWO-GIPSOWYCH

MONTOWANE NA RUSZCIE STALOWYM SYSTEMOWYM -6

- TARNSPORT I MAGAZYNOWANIE PŁYT KARTONOWO – GIPSOWYCH

Transport płyt musi odbywać się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych

( pokrytych plandekami ) , które umożliwiają przewóz materiału niezależnie od warunków atmosferycznych. Rozładunek płyt transportowanych na paletach musi odbywać się mechanicznie przy pomocy wózka widłowego . W przypadku rozładunku pojedynczych elementów na terenie budowy przenoszenie płyt musi odbywać się w pozycji pionowej.

Do transportu pojedynczych płyt należy stosować uchwyty systemowe zalecane przez producenta lub specjalne wózki transportowe .

Płyty kartonowo – gipsowe składować należy w pomieszczeniach zamkniętych i suchych.

Pojedyncze płyty należy składować zabezpieczone folią polietylenową na podłożu równym i stabilnym w pozycji poziomej .W przypadku składowania płyt pakowanych w pakiety dopuszcza się układanie do pięciu pakietów o jednakowej długości jeden na drugi.

Magazynowanie płyt w pozycji pionowej jest nieprawidłowe.

- WARUNKI TECHNICZNE DLA PŁYT KARTONOWO – GIPSOWYCH

Płyty kartonowo – gipsowe dostarczane na budowę muszą spełniać poniższe wymagania

techniczne :

- powierzchnia płyt -  równa ,gładka, pozbawiona uszkodzeń kartonu oraz narożników

i krawędzi

- przyczepność kartonu do rdzenia gipsowego – karton powinien być złączony z rdzeniem

gipsowym w taki sposób , aby przy odrywaniu ręką rwał się nie

powodując oklejania się od rdzenia

- wymiary i tolerancje -  grubość -   12,5 mm  ( +,- ) 0,5 mm

szerokość - 1200 mm  ( + 0,0 , - 0,5 )

długość  -   2000 – 3000 mm ( + 0,0 , - 6,0 )

prostopadłość - różnica w długości przekątnych maks. 5,0 mm

- masa 1 m2 płyty   -   GKB , GKBI  – 12,5 [kg] , GKF, GKFI  – 11,0 – 13,0 [kg]

- wilgotność płyt    -    nie więcej niż 10,0 %

- trwałość struktury przy opalaniu -  nie mniej niż 20,0 min.

- nasiąkliwość        -    dla płyt typu GKBI i GKFI – nie więcej niż 10,0 %

- WARUNKI  PRZYSTĄPIENIA DO WYKONANIA ŚCIAN DZIAŁOWYCH

Warunkiem przystąpienia do montażu ścian z płyt kartonowo – gipsowych jest zakończenie prac wewnętrznych „mokrych” oraz po wykonaniu podstawowych podłączeń instalacyjnych. Wnętrze , w którym mają być montowane płyty powinno być suche i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Pomieszczenia powinny posiadać dobre przewietrzanie . Temperatura powietrza , przy której mogą być wykonywane prace nie powinna być niższa niż 5,0 st. C. Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu , odpadów i śmieci . W przypadku gdy w ściankach działowych projektowany jest przebieg instalacji elektrycznych , kanalizacyjnych i wodnych należy ustalić termin montażu powyższych instalacji z montażystami poszczególnych branż.

- WYKONANIE ŚCIAN DZIAŁOWYCH

a )  wykonać trasowanie ścian działowych na podłożach i sufitach wewnątrz pomieszczeń

b)  rozmierzyć , zgodnie z dokumentacją techniczną , otwory drzwiowe a w ścianach

łazienkowych wytrasować położenie konstrukcji wsporczych umywalek i innych

urządzeń sanitarnych i instalacji wodno – kanalizacyjnych.

- przygotować w profilach „C” przejścia instalacyjne

- mocować profile „U” do połogi i sufitu na taśmach izolacyjnych

- rozmieścić profile „C” – 10  w pionie i rozstawie co 60,0 cm

- dokonać montażu w konstrukcji ściennej ościeżnic drzwiowych i okiennych

- dokonać montażu konstrukcji wsporczej urządzeń sanitarnych i innych wzmocnień

przewidzianych opracowaniem projektowym.

- dokonać jednostronnego pokrycia ścian działowych płytami kartonowo-gipsowymi

- wykonać montaż instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych wewnątrz ścian

działowych

- wypełnić wnętrze ścian działowych wełną mineralną

- pokryć drugą płaszczyznę ścian płytami kartonowo-gipsowymi

- dokonać szpachlowania styków płyt

m)  w  pomieszczeniach „mokrych” stosować płyty o podwyższonej wytrzymałości

na wilgoć

5.  WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE MONTAŻU ŚCIAN

a)  płyty muszą być mocowane do rusztu stalowego blachowkrętami , których długość

musi być tak dobrana aby po przykręceniu płyty do rusztu po drugiej stronie rusztu

wystawała końcówka minimum 7,0 mm

- wkręty muszą być umieszczone w odległości nie mniejszej niż 10,0 mm od krawędzi

otulonych kartonem i co najmniej 15,0 mm od krawędzi ostro ciętych

- wkręty powinny być zagłębione w warstwie papieru na głębokość ok. 0,1 mm

6.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI PŁYT

Po zakończeniu mocowania płyt kartonowo-gipsowych do rusztu można przystąpić do

spoinowania między nimi. Szczeliny na stykach płyt o szerokości większej niż 1 mm

wymagają wstępnego wypełnienia szpachlówką . Na stykach między płytami mniejszymi

niż 1 mm można bezpośrednio nakładać warstwę szpachlówki , stanowiącą podkład pod

taśmę spoinową. Następną czynnością jest założenie taśmy spoinowej .Taśma musi być

wciśnięta w  masę szpachlową a nadmiar masy szpachlowej usunięty.Tak zaszpachlowana

spoina musi licować z powierzchnią płyty . Powierzchnię płyt szpachlować do uzyskania

gładkiej płaszczyzny.

Naroża wewnętrzne ścian należy wzmocnić taśmą perforowaną .

Naroża zewnętrzne ścian zabezpieczyć przed uszkodzeniami narożnikami aluminiowymi

wzmacnianymi siatką syntetyczną.

Do prac wykończeniowych należy stosować materiał i narzędzia systemowe zalecane

przez producenta płyt.

Po wykonaniu szpachlowania i szlifowania powierzchnię płyt zagruntować w celu

wyrównania chłonności gipsu i papieru.

Do gruntowania używać gotowych preparatów .

- WARUNKI ODBIORU ROBÓT MONTAŻU ŚCIAN Z PŁYT

Warunkiem odbioru robót montażowych jest:

- – zgodność wykonanych prac z dokumentacją techniczną

- – zgodność zastosowanych materiałów ze specyfikacją techniczną

- – dokładność montażu zgodna z poniższymi wymaganiami :

Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub

o kącie pochylenia przewidzianym dokumentacją  projektową . Kąty dwuścienne

utworzone przez te płaszczyzny , powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie

wynikające z wcześniejszych założeń wynikających z dokumentacji. Krawędzie przecięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości

wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków zostanie przeprowadzone poprzez

przyłożenie łaty kontrolnej aluminiowej o długości 2,0 mb. Pomiar dokładności wykonania  zostanie wykonany z dokładnością 0,5 mm.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni :

- odchylenie powierzchni suchego tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii

prostej -  nie większe niż 2 mm  i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty

- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego – nie większe niż 1,5 mm

na 1,0 mb o ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,0 m wysokości i

nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości.

- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego – nie większe niż 2 mm

na 1,0 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej ścianami

- odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w projekcie – nie

większe niż 2 mm

- ATESTY I APROBATY TECHNICZNE

Na wszystkie materiały użyte do wykonania prac związanych z montażem ścian

działowych  Wykonawca musi dostarczyć stosowne aprobaty techniczne i  atesty

wydane przez PZH oraz ITB przed podpisaniem protokołu odbioru robót .